# 6.	Tastatursteuerung

## 6.1	Tastaturtypen:

- Ehrwürdige PC/XT Tastatur:

-	Tasten 01 bis 83,

-	nicht programmierbar:

- AT Tastatur:

-	Tasten 01 bis 84 (zusätzlich System Request),

-	programmierbare Wiederholrate:

- MF II -  Tastatur:

-	Replizierte Tasten mit Zusatzcodes,

-	Zustandsanzeige und neue Tasten F11, F12:

- Make-Break Arbeitsweise:

-	Make-Code für Tastendruck.

-	Break-Code beim Loslassen (= Make+128).

- Dauerumschaltung durch Treiber realisiert:

-	Caps-Lock,

-	Num-Lock.

- Tastaturen liefern "Scancodes".

- Scancodes werden dem lokalen Alphabet entsprechend in Zeichen übersetzt.

- Die Umsetzung erfolgt im Treiber.

- Zusatzaufgaben der MF II -Tastatur:

-	Präfix $E0 für alle zusätzlichen Tasten,

-	aber Präfix $E1 für "Pause"-Taste,

-	automatisches Num-Lock Präfix für Steuertasten zur

Nachbildung der AT-Steuertasten.

- Ursache der Komplexität ist die Forderung nach Kompatibilität mit alten Tastaturen.

- Num-Lock und Präfix nur aus der Historie erklärbar.

## Tastaturanschluss:

- Tastaturkontroller auf der Hauptplatine:

-	Interrupt IRQ#1,

-	8255 beim PC/XT, später 8042/ 8741/ 8742,

-	Ansteuerung über E/A-Ports $60 & $64,

-	Zusatzeingang für PS/2 Maus ab PC/AT.

- Tastaturchip in der Tastatur:
-	Kommunikation mit dem Tastaturkontroller,

-	Abfrage der Tastatur mithilfe einer Scanmatrix,

-	Entprellen der Tasten.

- Scanmatrix:

-	Tasten an den Kreuzungspunkten,

-	"n-Key Rollover" feststellen ...

- 5-poliger DIN-Stecker:

-	fakulatative Rücksetzung,

-	Stromversorgung,

-	Schirmungserde,

-	Signalerde,

-	Datenbits,

-	Bittakt.

### 6.2.1	Serielle Übertragung zum Rechner:

- Bittakt vom Rechner geliefert.

- Serielles Datenformat:

-	Startbit (immer 0),

-	8-Bit Daten/ Scancode,

-	Paritätsbit (ungerade Quersumme),

-	Stopbit am Zeichenende (immer 1),

-	Signal zwischen den Zeichen immer 1:

- Im Unterschied zur Start-Stop DFÜ jedoch separate Taktleitung.

- Abtastung zum Taktflanken-Zeitpunkt.

- Datenleitung bidirektional (bzw. HDX).

- Siehe auch Vorlesung "Rechnernetze".

## Beispiel "TippCode.pas"

- Scancodes mit Interrupt-Routine abholen.

- Break-Codes haben Vorzeichenbit gesetzt.

- Interrupt-Kontroller explizit zurücksetzen.

- Event-Nesting beobachten.

- Eingabeport ist $60.

- Statusport $64 hier nicht benützt ...

program TippCode;	(*$F+  .. grosse Sprünge bitte*)

uses 	crt, dos;

var 	oldhandler	: procedure;

zlr			: integer;

procedure MyHandler; interrupt;

var	taste : integer;

begin 	taste := port[ $60 ];

if  taste >127  then taste :=128 - taste;

port[ $20 ] := $20; (* End of Interrupt  *)

if ( zlr mod 10 )  = 0 then writeln;

zlr	:= zlr + 1;

write( taste : 5 );

end   (* MyHandler *);

begin	zlr := 0;

GetIntVec(  9,  addr( oldHandler ) );

SetIntVec(  9,  addr( MyHandler ) );

repeat until zlr = 99 ;

SetIntVec(  9,  addr( oldHandler ) );

end .

## Register im Tastaturkontroller:

- Ein- und Ausgabepuffer am Port $60:

-	Scancode von Tastatur einlesen,

-	Rückmeldecode von der Tastatur einlesen,

-	Steuerbefehle an die Tastatur schicken (∂t).

- Ein-/Ausgabeports mit Bytezugriff:

-	von der CPU über Portadressen zugänglich,

-	Ausgabepuffer für Daten zu der CPU ($60).

-	Eingabepuffer für Daten von der CPU ($60).

-	Steuerregister für Kontroller an Port $64.

-	Statusregister des Kontrollers an Port $64.

- “Bitports" ohne eigene E/A-Adresse:

-	indirekt über Befehl im Steuerregister bedienen,

- teilweise mit den Steckern verbunden,

- Ausgabe-Bitport in Richtung Gerät,

-	Eingabe-Bitport vom Gerät.

- Eingabe-Bitport bitserielle Ltgn zum Chip hin von Tastatur, Zusatzeinheit & Hauptplatine:

KBLK	- Tastatur frei, Tastatur gesperrt (1,0),

C/M		- Monochrom-Display (veraltet),

Bit#5..2	- reserviert,

AUXD	- Datenbit der Zusatzeinheit (Pegel),

KBD		- Datenbit der Tastatur (Pegel).

- Ausgabe-Bitport zur Tastatur etc.:

bitserielle Leitungen zum Stecker typisch:

KBD0	- Tastatur-Datenbit (Bit#7, Ausgabe),

KCLK	- Tastaturtakt,

AUXB	- Byte von Zusatzeinheit abholen bitte,

OUTB	- Byte von Tastatur abholen bitte,

ACLK	- ZE-Takt (Zusatzeinheit),

AXD0	- ZE-Datenbit (Ausgabe),

GA20		- Gate für Adressleitung 20,

SYSR		- Prozessorreset.

- Steuerregister am Port[64] schreibbar:

Bit#0..Bit#7  für Befehle an den Kontroller,

- Statusregister vom Port[64] lesbar:

PARE 	- Paritäts-Error (Bit#7),

TIM		- Zeitüberschreitung für Antwort,

AUXB	- Byte von Zusatzeinheit abholen bitte

KEYL	- Tastatur frei, Tastatur gesperrt (1,0),

C/D		- Befehlsbyte/¬Datenbyte geschrieben,

SYSF		- Selbsttest ok,

INPB 		- Eingabepuffer beschäftigt, bitte warten,

OUTB	- Byte von Tastatur abholen bitte.

- Befehle an den Kontroller:

-	werden ins Steuerregister geschrieben ($64),

-	Befehlsparameter von CPU in Eingabepuffer,

-	z.B. Ausgabebitport schreiben,

-	z.B. Tastaturausgabepuffer schreiben,

-	z.B. Zusatzeinheit schreiben,

-	Bits am Eingabeport lesen ...

- Befehle an die Tastatur:

-	regulär über Ausgabepuffer an Port[60],

-	Wiederholrate & Verzögerung ($F3),

-	Leuchtdioden schalten ($ED),

-	Tastatur identifizieren ($F2),

-	Tastatur reset ($FF),

-	Echo ($EE) ...

### Fragment: LEDs bzw. Gate-A20 einschalten:

- Abwarten bis der Befehl für die Tastatur bitweise über die Leitung geschickt wurde.

- LED-Befehl an den Chip in der Tastatur.

- Gate-A20 Befehl an den Kontrollerchip.

procedure WaitForKeyboardReady;

begin  (* INPB  im  Statusregister *)

while ( port[ $64] and 2 ) <> 0 do (* busy loop *);

end;

procedure SwitchLight( LEDSet: integer );

begin		WaitForKeyboardReady;

port[ $60] := $ed;   { KB-Befehl }

WaitForKeyboardReady;

port[ $60] := LEDSet;  { Befehlsparam] }

end;

procedure enableA20;

begin		WaitForKeyboardReady;

port[$64]:=$D1; { schreibe A-P }

WaitForKeyboardReady;

port[$60]:=$DE; { enable A20 ... }

WaitForKeyboardReady

end;

## Tastatureingabe über Bios

### Pufferorganisation im Speicher

- Interrupt 1 ruft den Tastaturtreiber.

- Gelesene Zeichen kommen in den Ringpuffer:

- Pufferorganisation:

-	Puffer für 15 Zeichen (32 Bytes),

-	Scancode und ASCII paarweise gespeichert,

-	Lesezeiger und Schreibzeiger mit Wrap-around,

-	Modifier enthalten die Umschaltzustände.

- Im Ringpuffer ergibt sich eine zweite Zeigerkonfiguration für wartende Zeichen:

### Beispiel: KeyBuffer.pas

- Darstellung des Warteschlangenfensters.

- Abholung der Zeichen absichtlich verzögert.

- Ausgabe des Programms, bei schneller Eingabe von 5 ´W´s:

-	Scancode von 'W' ist 17,

-	jeweils 3 Zeilen pro Ausgabezyklus,

-	Sternchen zeigen wartende Zeichen an,

-	rechts: Lesezeiger, Schreibzeiger, Modifier#1,

-	jeweils 16 alte und neue Zeichen im Puffer,

-	Scancodes der Tasten.

- *        54 56 32

- -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

- 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

- *  *                                *  *  * 56 34 96

- W  W  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  W  W  W

- 17 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 17 17 17

- *  *                                   *  * 58 34 96

- W  W  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  W  W  W

- 17 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 17 17 17

- *  *                                      * 60 34 96

- W  W  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  W  W  W

- 17 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 17 17 17

- *  *                                        30 34 96

- W  W  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  W  W  W

- 17 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 17 17 17

- *                                        32 34 96

- W  W  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  W  W  W

- 17 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 17 17 17

### Quelltext von "Keybuffer.pas":

- Pascal Record über den Speicher legen.

- Struktur ausgeben jeweils bei neuem Zeichen.

- Ein Zeigerwert fingiert die Adresse.

program KeyBuffer;  uses	crt;

type	BuffPtr		= ^RingBuffer;

RingBuffer	= record

fllr, modif1, modif2, alt: char;

rd, wr: integer;

code: array[0..31] of char;

end;

var  	zlr : longint;   oldWr : integer;   ky : char;

function wartet( rd, pos, wr: integer): boolean;

begin	if  wr>rd (* not  wrapping around *)

then wartet:= (rd<=pos) and (pos<wr)

else wartet:= (rd<=pos) or (pos<wr);

if  wr=rd  then  wartet:=false;

end;

begin

repeat for  zlr:=0  to  19999999  do (* let it fill *);

TestBuff( BuffPtr( $400000 +$16 )^);

until  ky='.';

end.

procedure ShowBuff( var  b: RingBuffer );

var	iBuff : integer; ch : char;

begin	(* RingPuffer formattiert ausgeben *)

with b do begin writeln;

for  iBuff:=0  to 15 do (* Wartemaske *)

if  wartet( rd, 2*iBuff+30, wr)

then  write('  *')  else write('   ');

writeln( rd:4, wr:4, ord(modif1):4 );

for  iBuff:=0 to 15 do begin (*ASCII *)

ch := code[ 2*iBuff ];

if  ch<' ' then  ch:='  '; (* filter *)

write(ch:3);

end; writeln;

for  iBuff:=0  to 15  do (* Scancode *)

write( ord( code[ 2*iBuff+1] ):3 );

writeln;

ky:= ReadKey; (* Rekursion, ~iteration *)

if  keypressed  then  ShowBuff( b );

end

end;

procedure TestBuff( var b: RingBuffer );

begin	 if   b.wr<>oldWr  then  ShowBuff( b );

oldWr := b.wr;

end;  end .

### Bios-Aufruf über die DOS-Unit

- DOS-Unit von Turbo Pascal.

- Bios besorgt bequemerweise die Umsetzung der Scancodes auf den lokalen Zeichensatz.

- DOS-Unit in Turbo-Pascal erlaubt bequem BIOS- & DOS-Funktionen zu rufen.

- Register-Record als Hilfskonstruktion (sind ein Abbild der echten Register).

- Vollführt einen großen Umweg durch die Laufzeitumgebung und das Dos.

- Schwer mit dem Debugger zu testen.

program PascalBios;

uses 	dos, crt;

var 	reg : Registers;

begin write( 'Pascal Bios - Readkey :' );

reg. ah  := 0;     (* 0 = Zeichen_lesen *)

Intr( $16, reg );

write( integer( reg.ah ):4,);

writeln(   chr( reg. al) :3 );

end.

### Bios-Aufruf über Inline-Assembler

- Gleiche Bios-Funktion direkter gerufen.

- Immer noch langsamer als über Ports.

- Leicht mit dem Debugger zu testen.

program AsmBios;

var 	scan  : shortint;

ascii : char;

begin  write('AsmBios -  Readkey :');

asm 	MOV 	AH, 0

INT 		$16

MOV 	[scan], ah

MOV 	[ascii], al

end ;

writeln( scan : 4, ascii : 3);

end .