Tastatur-Scancodes

| Scancode (hex) | Taste (deutsch) | Taste (amerikanisch) | Scancode (hex) | Taste (deutsch) | Taste (amerikanisch) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Escape | Escape | 2c | y | z |
| 02 | 1 ! | 1 ! | 2d | x | x |
| 03 | 2 " | 2 @ | 2e | c | c |
| 04 | 3 § | 3 # | 2f | v | v |
| 05 | 4 $ | 4 $ | 30 | b | b |
| 06 | 5 % | 5 % | 31 | n | n |
| 07 | 6 & | 6 ^ | 32 | m | m |
| 08 | 7 / | 7 & | 33 | , ; | , < |
| 09 | 8 ( | 8 * | 34 | . : | . > |
| 0a | 9 ) | 9 ( | 35 | - _ | / ? |
| 0b | 0 = | 0 ) | 36 | Umschalt rechts | shift right |
| 0c | ß ? | - _ | 37 | Druck | PrtScrn |
| 0d | ´ ` | = + | 38 | Alt links | alt left |
| 0e | Rückschritt | Backspace | 39 | Leertaste | space |
| 0f | Tab | tab | 3a | Feststelltaste | caps lock |
| 10 | q | q | 3b | F1 | F1 |
| 11 | w | w | 3c | F2 | F2 |
| 12 | e | e | 3d | F3 | F3 |
| 13 | r | r | 3e | F4 | F4 |
| 14 | t | t | 3f | F5 | F5 |
| 15 | z | y | 40 | F6 | F6 |
| 16 | u | u | 41 | F7 | F7 |
| 17 | i | i | 42 | F8 | F8 |
| 18 | o | o | 43 | F9 | F9 |
| 19 | p | p | 44 | F10 | F10 |
| 1a | ü | [ { | 45 | Num-Feststelltaste | num lock |
| 1b | + * | ] } | 46 | Rollen | scroll lock |
| 1c | Eingabe | return | 47 | Pos1 7 | home 7 |
| 1d | STRG links | CTRL left | 48 | Pfeil-hoch 8 | up 8 |
| 1e | a | a | 49 | Bild-auf 9 | PgUp 9 |
| 1f | s | s | 4a | Minus | minus |
| 20 | d | d | 4b | Pfeil-links 4 | left 4 |
| 21 | f | f | 4c | 5 | 5 |
| 22 | g | g | 4d | Pfeil rechts 6 | right 6 |
| 23 | h | h | 4e | Plus | plus |
| 24 | j | j | 4f | Ende 1 | end 1 |
| 25 | k | k | 50 | Pfeil-ab 2 | down 2 |
| 26 | l | l | 51 | Bild-ab 3 | PgDn 3 |
| 27 | ö | ; : | 52 | Einfg 0 | ins 0 |
| 28 | ä | ' " | 53 | Entf , | del . |
| 29 | < > | \ ¦ | 54 | S-Abf | SysReq |
| 2a | Umschalt links | shift left | d9 | F11 | F11 |
| 2b | # ' | \ ¦ | da | F12 | F12 |